xml文件升级说明

步骤1、解压后以管理员身份运行EEPROM Programmer.exe

打开后的EEPROM Programmer.exe如下图

步骤2、打开xml文件

步骤3、选择网卡和扫描伺服驱动器

正确连接驱动器和电脑后点击‘Scan’，可同时连接多台驱动器

鼠标左键双击选择正确的网卡

扫描出的伺服驱动器和数量会显示出来，多台驱动器时点击Slaves右侧的下来箭头查看和选择

步骤4、更新xml文件

‘Program Selected’为选中的驱动器更新xml文件，

‘Program All’为所有连接的驱动器更新xml文件

等待更新完成，一般更新一台驱动器需要十几秒秒到一分钟，更新完成后显示如下界面